### YAESU

FT 212 RH Lo primero que ha de hacerse son los PUENTES:

3 - 6 Estañados (0)

1 - 2 Abiertos (1)

- Pulsar el mando PWR, "D/MR", "F" y "REV".

- Deber verse entonces "L" en el display. Poner la frecuencia más baja, ahora.

- Pulsar de nuevo la tecla "D/MR".

- Entonces aparecer "U" en el display. Poner la frecuencia m s alta.

- Finalmente, pulsar la tecla "D/MR". Si hay algún error, comenzar desde el principio.

SITUACION DE LOS PUENTES DE 144 A 146 ES DECIR COMO VIENE DE ORIGEN: 1-A, 2-C, 3-A, 4-A, 5-C, 6-A, 7-A, 8-A, 9-A, 10-A, 11-C, 12-A